ICS 65.020.20

CCS B 05

DB21

铁岭市地方标准

DB 21/ T—2024

花生秸秆饲料加工技术规程

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

铁岭市市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省铁岭市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：辽宁绿丰花生玉米研究所、沈阳农业大学、辽宁省农业技术服务中心、昌图县花生产业协会。

本文件主要起草人：曹敏建、王晓光、杨立冬、刘辉、张红艳、孙景辉、段贺、李志伟、王淑琴。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：铁岭市农业农村局（铁岭市凡河新区金沙江路），联系电话：024-78833647

起草单位通讯地址：辽宁绿丰花生玉米研究所（昌图县古榆树镇），联系电话：13134207681；沈阳农业大学（沈阳市沈河区东陵路），联系电话：13019380509；昌图县花生产业协会（昌图县古榆树镇），联系电话：13066754782；昌图县现代农业发展服务中心（昌图县政府路26号），联系电话：13464109166；

- 花生秸秆饲料加工技术规程

- 1范围

本文件规定了花生秸秆饲料、秸秆颗粒饲料的制作方法、品质、贮存、品质评估等技术要求。

本文件适用于花生秸秆、秸秆颗粒的饲料化加工生产。

- 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10648 饲料标签

GB 13078 饲料卫生标准

- 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 花生秸秆 peanut straw

花生植株摘果后的剩余部分。

- 3.2

- 花生秸秆饲草 peanut straw forage

花生秸秆干燥后获得的干料作为饲草。

- 3.3

- 花生秸秆颗粒饲料 peanut straw pellet feed

以花生秸秆为原料加工制成的颗粒饲料。

- 4花生秸秆饲草调制

- 4.1制作方法

- 4.1.1花生秸秆的选用

选用无病害、无霉变的优质花生秸秆的全部，包括根茎叶。

- 4.1.2花生秸秆干燥

- 4.1.2.1自然干燥

花生秸秆在田间或室外晾晒，使含水量降至15 %以下。注意勤翻动，不能滋生霉菌。

- 4.1.2.2人工干燥

将花生秸秆采用热风机械或烘干设备进行干燥，使水分降至15 %以下。

- 4.1.3加工包装

秸秆干燥含水量降至15 %以下后，采用花生秸秆加工机械，去除秸秆上的泥土、灰尘、地膜以及其他杂质，保证秸秆清净，灰土含量低于1 %，地膜清除率大于90 %，将清洁后的秸秆进行装包或压块，规格大小因市场需求或机械型号而定。

- 4.2品质评价

- 4.2.1感官评价

花生秸秆干脆，呈棕色，无霉变，无异味。

- 4.2.2卫生指标

黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇的限量，应符合GB13078的规定。

- 4.2.3水分含量

水分含量低于15.0 %。

- 4.2.4营养指标

粗蛋白质含量≥7.1 %，粗脂肪含量≥1.0 %，粗纤维≤45.0 %，灰分≤11.0 %。

- 4.3出售与贮藏

加工后的花生秸秆可直接出售，也可以入库码垛存放。仓库要通风干燥，不能漏雨，库内严禁存放有毒有害或有污染性的物品，严禁烟火。

- 5花生秸秆颗粒饲料调制

- 5.1制作方法

- 5.1.1粉碎

干秸秆原料及制备方法与4同，将制备好的干燥清洁花生秸秆粉碎过筛，成为1.6 mm～3.2 mm的秸秆粉。

- 5.1.2制粒

采用饲料制粒机将花生秸秆粉压成直径6 mm～10 mm，长度15 mm～35 mm长圆柱形的颗粒。

- 5.2品质评价

- 5.2.1感官评价

颗粒呈浅黄色，色泽一致，无发霉变质，无特殊异味、霉味。

- 5.2.2水分与营养指标

水分含量与营养指标同4.2.3、4.2.4.

- 5.2.4卫生指标

应符合GB 13078的规定，同4.2.2。

- 5.3包装

成型的秸秆颗粒进入冷却装置冷却，当颗粒温度不高于环境温度5 ℃，含水量降至14 %以下后，进行包装，包装规格根据市场要求而定。按照GB 10648规范要求，做好标签。

- 5.4出售贮存

将包装后的花生秸秆颗粒饲料直接出售。不直接上市的可置于通风干燥仓库内贮存，严禁与有毒有害物品或其他有污染性的物品混合贮存，严禁烟火。

________________________________