铁岭市成人纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 成人纸尿裤（＜6片时） | 11包（其中备样3包） |
| 成人纸尿裤（≥6片时） | 9包（其中备样2包） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |

2 检验依据

表2 成人纸尿裤（GB/T 28004.2-2021、GB15979-2002）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 | GB15979-2002中附录B |
| 2 | 大肠菌群 |  |  |  |
| 3 | 真菌菌落总数 |  |  |  |
| 4 | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 |  |  |
| 5 |  | 金黄色葡萄球菌 |  |  |
| 6 |  | 溶血性链球菌 |  |  |
| 7 | 条质量偏差 |  | GB/T 28004.2-2021 | GB/T 28004.2-2021中6.2 |
| 8 | pH |  |  | GB/T 28004.2-2021中附录B |
| 9 | 吸收倍率 |  |  | GB/T 28004.2-2021中6.9 |
| 10 | 渗透性能 | 吸收速度 |  | GB/T 28004.2-2021中附录A |
| 11 |  | 回渗量 |  |  |
| 12 |  | 渗漏量 |  |  |
| 13 | 饱和吸收量 |  |  | GB/T 28004.2-2021中6.10 |
| 14 | 可迁移性荧光物质 |  |  | GB/T 28004.2-2021中附录D |
| 15 | 交货水分 |  |  | GB/T 462-2023 |
| 16 | 产品销售标识 |  |  | GB/T 28004.2-2021中8.1.1 |
| 17 | 产品销售包装 |  |  | GB/T 28004.2-2021中8.1.2 |
| 注 1：吸收倍率为轻度失禁用成人纸尿裤、成人纸尿片产品考核项目。 2：饱和吸收量为中度和重度失禁用成人纸尿裤、成人纸尿片产品考核项目。 3：成人纸尿垫（护理垫）不考核吸收倍率和饱和吸收量项目。 |  |  |  |  |

表3成人纸尿裤（GB/T 28004.2-2021、GB15979-2024）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  |  | GB 15979—2024 | GB 15979—2024中附录B |
| 2 | 特定微生物及其他致病微生物 |  | 大肠菌群 |  |  |
| 3 |  |  | 铜绿假单胞菌 |  |  |
| 4 |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  |  |
| 5 |  |  | 溶血性链球菌 |  |  |
| 6 | 真菌菌落总数 |  |  |  |  |
| 7 | 条质量偏差 |  |  | GB/T 28004.2-2021 | GB/T 28004.2-2021中6.2 |
| 8 | pH |  |  |  | GB/T 28004.2-2021中附录B |
| 9 | 吸收倍率 |  |  |  | GB/T 28004.2-2021中6.9 |
| 10 | 渗透性能 | 吸收速度 |  |  | GB/T 28004.2-2021中附录A |
| 11 |  | 回渗量 |  |  |  |
| 12 |  | 渗漏量 |  |  |  |
| 13 | 饱和吸收量 |  |  |  | GB/T 28004.2-2021中6.10 |
| 14 | 可迁移性荧光物质 |  |  |  | GB/T 28004.2-2021中附录D |
| 15 | 交货水分 |  |  |  | GB/T 462-2023 |
| 16 | 产品销售标识 |  |  |  | GB/T 28004.2-2021中8.1.1 |
| 17 | 产品销售包装 |  |  |  | GB/T 28004.2-2021中8.1.2 |
| 注 1：吸收倍率为轻度失禁用成人纸尿裤、成人纸尿片产品考核项目。 2：饱和吸收量为中度和重度失禁用成人纸尿裤、成人纸尿片产品考核项目。 3：成人纸尿垫（护理垫）不考核吸收倍率和饱和吸收量项目。 |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》

GB 15979—2024 《一次性使用卫生用品卫生要求》

GB/T 28004.2-2021 《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

不进行复检的情况说明：依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物学指标项目（第1、2、3、4项）不予复检。