铁岭市粉煤灰产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取的样品数量不得少于12kg，将样品均分为两份，每份至少6kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细度（45µm方孔筛筛余） | GB/T 1596-2017 | GB/T 1596-2017 GB/T 1345-2005 |
| 2 | 需水量比 | GB/T 1596-2017 | GB/T 1596-2017 |
| 3 | 烧失量 | GB/T 1596-2017 | GB/T 176-2017 |
| 4 | 含水量 | GB/T 1596-2017 | GB/T 1596-2017 |
| 5 | 三氧化硫（SO3）质量分数 | GB/T 1596-2017 | GB/T 176-2017 |
| 6 | 游离氧化钙（f-CaO）质量分数 | GB/T 1596-2017 | GB/T 176-2017 |
| 7 | 安定性（雷氏法） | GB/T 1596-2017 | GB/T 1596-2017 GB/T 1346-2011 |
| 8 | 强度活性指数 | GB/T 1596-2017 | GB/T 1596-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。