铁岭市耐火材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品（除镁碳砖）抽取样品2kg，其中1kg作为检验样品，1kg作为备用样品；镁碳砖抽取样品6块（尺寸要求：长、宽≥100mm，厚度≥50mm），其中3块作为检验样品，3块作为备用样品。

2 检验依据

表1  轻烧氧化镁检验项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MgO | YB/T 5206-2023 | GB/T 5069-2015 |
| 2 | SiO2 | YB/T 5206-2023 | GB/T 5069-2015 |
| 3 | CaO | YB/T 5206-2023 | GB/T 5069-2015 |
| 4 | Fe2O3 | YB/T 5206-2023 | GB/T 5069-2015 |
| 5 | 灼烧碱量,LOI | YB/T 5206-2023 | GB/T 5069-2015 |

表2  烧结镁砂检验项目及及依据

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MgO | GB/T 2273-2007 | GB/T 5069-2015 |
| 2 | SiO2 | GB/T 2273-2007 | GB/T 5069-2015 |
| 3 | CaO | GB/T 2273-2007 | GB/T 5069-2015 |
| 4 | Fe2O3 | GB/T 2273-2007 | GB/T 5069-2015 |
| 5 | 灼烧碱量 | GB/T 2273-2007 | GB/T 5069-2015 |
| 6 | CaO/SiO2（质量比） | GB/T 2273-2007 | GB/T 5069-2015 |
| 7 | 颗粒体积密度 | GB/T 2273-2007 | GB/T 2999-2016 |

表3  电熔镁砂检验项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MgO | YB/T 5266-2023 | GB/T 5069-2015 |
| 2 | SiO2 | YB/T 5266-2023 | GB/T 5069-2015 |
| 3 | CaO | YB/T 5266-2023 | GB/T 5069-2015 |
| 4 | Fe2O3 | YB/T 5266-2023 | GB/T 5069-2015 |
| 5 | Al2O3 | YB/T 5266-2023 | GB/T 5069-2015 |
| 6 | 颗粒体积密度 | YB/T 5266-2023 | GB/T 2999-2016 |

表4  镁碳砖检验项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显气孔率 | GB/T 22589-2017 | GB/T 2997-2015 |
| 2 | 体积密度 | GB/T 22589-2017 | GB/T 2997-2015 |
| 3 | 高温抗折强度 | GB/T 22589-2017 | GB/T 3002-2017 |
| 4 | 常温耐压强度 | GB/T 22589-2017 | GB/T 5072-2008 |
| 5 | MgO | GB/T 22589-2017 | GB/T 16555-2017 |
| 6 | C | GB/T 22589-2017 | GB/T 16555-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

YB/T 5206-2023   《轻烧氧化镁》

GB/T 2273-2007   《烧结镁砂》

YB/T 5266-2023   《电熔镁砂》

GB/T 22589-2017  《镁碳砖》

GB/T 5069-2015   《镁铝系耐火材料化学分析方法》

GB/T 17617-1998  《耐火原料和不定形耐火材料取样》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。