ICS 65.020.20

CCS B 05

DB21

铁岭市地方标准

DB 21/ T—20

花生秸秆饲料加工技术规程

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

铁岭市市场监督管理局   发布

#### 前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由辽宁省铁岭市农业农村局提出并归口。

本标准起草单位：辽宁绿丰花生玉米研究所、沈阳农业大学、辽宁省农业技术服务中心、辽北金彪草业、昌图县花生产业协会。

本标准主要起草人：曹敏建、王晓光、杨立冬、孙景辉、段贺、李志伟、王金彪、王淑琴。

本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省铁岭市农业农村局（铁岭市凡河新区金沙江路），联系电话：15041003777。

起草单位通讯地址：辽宁绿丰花生玉米研究所（昌图县古榆树镇），联系电话：13134207681；沈阳农业大学（沈阳市沈河区东陵路），联系电话：13019380509；昌图县花生产业协会（昌图县古榆树镇），联系电话：13066754782 ；昌图县现代农业发展服务中心（昌图县政府路26号），联系电话：13464109166；辽北金彪草业（昌图县古榆树镇），联系电话：18241007421。

- 花生秸秆饲料加工技术规程

- 1范围

本文件规定了花生秸秆干草、草颗粒的制作方法，贮存、品质评估等技术规范。本文件适用于花生秸秆的干草调制、草颗粒的饲料化加工生产。

- 2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB 13078 饲料卫生标准

GB 10648 饲料标签

- 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1花生秸秆

花生植株摘果后的剩余部分。

- 3.2花生秸秆干饲草

花生秸秆干燥后获得的干料作为饲草。

- 3.3花生秸秆颗粒饲料

以花生秸秆或花生秸秆与其他原料混合制成的颗粒饲料。

- 4花生秸秆饲料调制

- 4.1制作方法

- 4.1.1花生秸秆的选用

选用无病害、无霉变的优质花生秸秆的全部，包括根茎叶。

- 4.1.2花生秸秆干燥

- 4.1.2.1自然干燥

花生秸秆在田间或室外晾晒，注意勤翻晒，防止霉菌滋生。含水量控制在15%以下。

- 4.1.2.2人工干燥

将花生秸秆置于室内采用热风机械或烘干设备进行干燥，使秸秆水分降至15%以下。

- 4.1.3清除泥土杂质

秸秆干燥后，采用泥土清除机，去除秸秆上的泥土、灰尘、地膜和其他杂质，保证秸秆清净，灰土含量低于0.5%。

- 4.1.4包装

清除泥土后，将干燥清洁花生秸秆装入袋中，每袋定量约20公斤，或压成草块，每块约25公斤。

- 4.2品质评价

- 4.2.1感官评价

干花生秸秆呈棕色，无霉变，无异味。

- 4.2.2卫生指标

执行GB13078饲料卫生标准.黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（又称呕吐毒素）不得检出。

- 4.2.3农残指标

执行GB13078饲料卫生标准，秸秆中除草剂（烯草酮、乙草胺）、杀虫剂、杀菌剂含量低于0.3毫克/公斤。

- 4.2.4水分含量

水分含量小于13.0%。

- 4.2.5营养指标

粗蛋白质含量大于等于8.0%，粗脂肪含量大于等于1.5%，灰分小于等于8.0%。

- 4.3出售与贮存

加工后的花生秸秆可直接出售，也可以入库码垛存放。仓库要通风干燥，不能漏雨，库内严禁存放有毒有害，或有污染性的物品，严禁烟火。

- 5花生秸秆颗粒饲料调制

- 5.1制作方法

- 5.1.1粉碎

干秸秆原料及制备方法与4同，将制备好的干燥清洁花生秸秆粉碎，过1.6毫米～3.2毫米筛。

- 5.1.2制粒

将花生秸秆粉，用饲料制粒机压成直径6毫米～10毫米，长度15毫米～35毫米长圆形的颗粒。

- 5.1.3包装

成型的秸秆颗粒进入冷却装置冷却，当颗粒温度不高于环境温度5℃，含水量降至13%以下后，进行包装，按照GB 10648规范要求，做好标签。

- 5.2品质评价

- 5.2.1感官评价

浅黄色颗粒状，色泽一致，无发霉变质，无异味。

- 5.2.2水分含量

水分含量小于等于13.0%。

- 5.2.3营养指标

粗蛋白质大于等于8.0%，粗脂肪含量大于等于1.5%，灰分含量小于等于8.0%。

- 5.2.4卫生指标

执行GB13078饲料卫生标准。黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）不得检出。

- 5.3出售贮存

将装包后花生秸秆饲草颗粒成品直接出售，或置于通风干燥仓库内贮存，严禁与有毒有害物品或其他有污染性的物品混合贮存，严禁烟火。

________________________________