铁岭市危险化学品及环保产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

在企业的成品罐区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其它形式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品。应确保整个监督抽查（包含异议处理）工作在所抽取产品的保质期内（未注明保质期的按尚在保质期内处理）完成。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品不少于2个独立包装，且总量不小于2kg的样品，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。

2 检验依据

表1 涂料用稀释剂检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 颜色 | HG/T 3378-2022 | 推荐性 | GB/T 1722-1992 |  | ● |
| 2 | 外观 | HG/T 3378-2022 | 推荐性 | HG/T 3378-2022 |  | ● |
| 3 | 溶解性 | HG/T 3378-2022 | 推荐性 | HG/T 3378-2022 |  | ● |
| 4 | 苯含量 | HG/T 3378-2022 | 推荐性 | GB/T 23990-2009 | ● |  |
| 5 | 甲苯含量 | HG/T 3378-2022 | 推荐性 | GB/T 23990-2009 | ● |  |
| 6 | 卤代烃总和含量 | HG/T 3378-2022 | 推荐性 | GB/T 23992-2009 | ● |  |

表2 油墨产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 颜色 | QB/T1046-2012（2017） QB/T2024-2012（2017） | 推荐性 | GB/T13217.1-2020 |  | ● |
| 2 | 着色力 | QB/T1046-2012（2017） QB/T2024-2012（2017） | 推荐性 | GB/T13217.1-2020 |  | ● |
| 3 | 黏度 | QB/T1046-2012（2017） QB/T2024-2012（2017） | 推荐性 | GB/T13217.4-2020 |  | ● |
| 4 | 初干性 | QB/T1046-2012（2017） QB/T2024-2012（2017） | 推荐性 | GB/T13217.5-2023 |  | ● |
| 5 | 附着牢度 | QB/T1046-2012（2017） QB/T2024-2012（2017） | 推荐性 | GB/T13217.7-2023 |  | ● |

表10 工业糠醛产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | GB/T1926.1-2009 | GB/T1926.1-2009 |  | ● |
| 2 | 密度 | GB/T1926.1-2009 | GB/T1926.2-1988 |  | ● |
| 3 | 水分 | GB/T1926.1-2009 | GB/T1926.2-1988 |  | ● |
| 4 | 折光率 | GB/T1926.1-2009 | GB/T1926.2-1988 |  | ● |
| 5 | 酸度 | GB/T1926.1-2009 | GB/T1926.2-1988 |  | ● |
| 6 | 糠醛含量 | GB/T1926.1-2009 | GB/T1926.2-1988 | ● |  |

表11 变性料乙醇检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 乙醇 | GB18350-2013 | 推荐性 | GB18350-2013 | ● |  |
| 2 | 甲醇 | GB18350-2013 | 推荐性 | GB18350-2013 |  | ● |
| 3 | 水分 | GB18350-2013 | 推荐性 | GB18350-2013 |  | ● |
| 4 | 无机氯 | GB18350-2013 | 推荐性 | GB18350-2013 |  | ● |
| 5 | 酸度 | GB18350-2013 | 推荐性 | GB18350-2013 |  | ● |

表12工业氢氧化钠检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | GB/T209-2018 | 推荐性 | GB/T209-2018 |  | ● |
| 2 | 氢氧化钠 | GB/T209-2018 | 推荐性 | GB/T4348.1-2013 | ● |  |
| 3 | 碳酸钠 | GB/T209-2018 | 推荐性 | GB/T4348.1-2013 |  | ● |
| 4 | 氯化钠 | GB/T209-2018 | 推荐性 | GB/T4348.2-2014 GB/T11213.2-2007 |  | ● |
| 5 | 三氧化二铁 | GB/T209-2018 | 推荐性 | GB/T4348.3-2012 |  | ● |

表13 工业硝酸 稀硝酸检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 硝酸 | GB/T337.2-2014 | 推荐性 | GB/T337.2-2014 | ● |  |
| 2 | 亚硝酸 | GB/T337.2-2014 | 推荐性 | GB/T337.1-2014 |  | ● |
| 3 | 灼烧残渣 | GB/T337.2-2014 | 推荐性 | GB/T337.1-2014 |  | ● |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

HG/T 3378-2022 涂料用稀释剂

QB/T 1046-2012（2017） 凹版塑料薄膜表印油墨

QB/T 2024-2012（2017） 凹版塑料薄膜复合油墨

GB/T 1926.1-2009 工业糠醛

GB 18350-2013 变性燃料乙醇

GB/T 209-2018 工业用氢氧化钠

GB/T 337.2-2014  工业硝酸 稀硝酸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。